# Инструкция по использованию пакета fake_tag_publisher

Этот документ описывает основные процессы работы с пакетом: калибровку камеры, добавление меток, добавление новых тестовых видеороликов и анализ графиков траектории.

## 📋 Содержание

- Калибровка камеры

- Управление ArUco метками

- Запуск локализации с новыми видеороликами

- Анализ графиков траектории

## 1. Калибровка камеры

Калибровка необходима для определения оптических параметров вашей камеры (матрицы камеры и коэффициентов дисторсии), чтобы точно определять 3D-положение ArUco-маркеров.

### Метод и подготовка

- Распечатайте калибровочную шахматную доску (например, с сеткой 9×7 квадратов, что даёт 8×6 внутренних углов).

- Замерьте размер стороны квадрата линейкой в метрах (например, 0.025 м для квадрата 25 мм).

- Запишите видео на камеру робота, плавно поворачивая шахматную доску под разными углами и расстояниями.

- Положите видеофайл в проект (например, по пути src/fake_tag_publisher/config/calibration.mp4).

### Команда запуска калибровки

Находясь в папке воркспейса /home/panik_bel/ros2_ws, запустите специальную ноду:

ros2 run fake_tag_publisher camera_calibrator --ros-args \
  -p video_path:=src/fake_tag_publisher/config/calibration.mp4 \
  -p square_size:=0.025 \
  -p board_width:=8 \
  -p board_height:=6 \
  -p frame_step:=15

Параметры: * video_path — путь к файлу калибровки. * square_size — физический размер стороны квадрата в метрах. * board_width — количество внутренних пересечений (углов) по горизонтали (на единицу меньше количества квадратов). * board_height — количество внутренних пересечений (углов) по вертикали. * frame_step — с каким шагом брать кадры из видео (например, каждый 15-й кадр), чтобы ускорить процесс и получить разнообразные ракурсы.

Результат: Программа автоматически найдет углы на видеокадрах, выполнит расчеты OpenCV и автоматически сохранит результаты в файл конфигурации камеры camera_info.yaml.

## 2. Управление ArUco метками

База данных меток находится в файле конфигурации tags_config.yaml.

### Какое семейство меток использовать?

По умолчанию в проекте настроено семейство DICT_4X4_100 (или DICT_4X4_50). * Маркеры этого семейства имеют размерность 4×4 точки, что делает их простыми для распознавания на расстоянии и при слабом освещении. * Вы можете генерировать и скачивать маркеры этого семейства с помощью бесплатных онлайн-генераторов ArUco (например, Aruco Generator). Укажите словарь Original ArUco или 4x4, введите нужный ID метки (например, 67).

### Как изменить тип словаря в коде/запуске?

Вы можете передать тип словаря при запуске через аргумент aruco_dictionary. Поддерживаются стандартные типы OpenCV (например, DICT_4X4_100, DICT_5X5_250, DICT_6X6_250 и т.д.):

ros2 launch fake_tag_publisher run_localization_video.launch.py aruco_dictionary:=DICT_6X6_250

### Как добавить или удалить метку?

Откройте файл tags_config.yaml: * Чтобы добавить: Вставьте новую секцию под tags:, указав её ID и точные координаты на карте (положение на потолке): yaml     tag_67:       x: 0.0          # Координата X на карте (в метрах)       y: 0.0          # Координата Y на карте (в метрах)       z: 2.5          # Высота потолка (в метрах)       roll: 3.1415926 # Разворот вниз лицом (180 градусов в радианах)       pitch: 0.0       yaw: 0.0        # Угол рыскания (ориентация метки относительно оси X карты) * Чтобы удалить: Просто сотрите или закомментируйте (символом #) соответствующий блок tag_ID:.

## 3. Запуск локализации с новыми видеороликами

Благодаря гибкой настройке путей, вы можете запускать ноду с любыми тестовыми видеороликами.

- Положите новое видео в папку src/fake_tag_publisher/config/ (например, new_drive.mp4).

- Запустите лонч-файл с указанием этого видео, флагом циклического воспроизведения и коэффициентом фильтрации:

- ros2 launch fake_tag_publisher run_localization_video.launch.py \
  video_path:=src/fake_tag_publisher/config/new_drive.mp4 \
  loop_video:=False \
  filter_alpha:=0.15

  - loop_video:=False — видео проиграется один раз, после чего нода сохранит статистику, построит график и корректно завершит работу.

  - filter_alpha:=0.15 — коэффициент сглаживания фильтра (чем меньше число, тем сильнее сглаживание шумов детекции, но больше задержка; рекомендуемый диапазон: 0.1 - 0.3).

## 4. Анализ графиков траектории

Когда вы запускаете видео с параметром loop_video:=False, в конце воспроизведения нода локализации автоматически производит математические расчеты пути: 1. Вычисляет общую длину пути по сырым (зашумленным) координатам. 2. Вычисляет общую длину пути после фильтрации низких частот (EMA + Slerp), убирая sub-centimeter “дребезг” маркеров. 3. Строит сравнительный график траекторий.

### Где посмотреть график?

График сохраняется автоматически в двух местах: 1. В папке исходного кода: trajectory_plot.png 2. В папке сборки (share): install/fake_tag_publisher/share/fake_tag_publisher/config/trajectory_plot.png

Вы можете открыть его прямо из файлового менеджера или в VS Code для визуальной оценки сглаживания траектории движения вашего робота.